| INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Telefon: 018/4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587; Poštanski fah 39; e-mail: higijena@izjz-nis.org.rs Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija |
| --- | --- |

PROGRAM PRAĆENJA EKOLOŠKOG I HEMIJSKOG STATUSA POVRŠINSKIH VODA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2022/2023 .GODINU

KONAČNI   IZVEŠTAJ

O    SASTAVU,KVALITETU I EKOLOŠKOM STATUSU   POVRŠINSKIH VODA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA I -   VI     UZORKOVANJE  2022-  2023. GODINE

Niš,  jun  2023. godine

| NARUČILAC : | GRAD NIŠ – UPRAVA ZA PRIVREDU, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Niš, ul. Nikole Pašića br. 24 |
| --- | --- |
| IZRADA IZVEŠTAJA-PRUŽALAC USLUGA : | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE, Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića 50 |
| DIREKTOR INSTITUTA: | Doc. dr Miodrag Stojanović |
| NAČELNIK CENTRA ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU: | dr Snežana Gligorijević |
| ŠEF ODELJENJA ZA SANITARNE NADZORE,POVRŠINSKE I OTPADNE VODE : | Dr sci.med.Snežana Savić Dr sci.med.Snežana Savić |
| IZVEŠTAJ IZRADILA : | Dr sci.med.Snežana Savić |
| TEHNIČKA IZRADA IZVEŠTAJA: | Hemijski tehničar Aleksandar Stanković |

NAPOMENA :  NASTAVLJENA   JE UGOVORNA OBAVEZAODREĐENA     ZA 2021/22.GODINU.

NARUČILAC NIJE PROMENIO NI JEDNU TRAŽENU AKTIVNOST.

IZVEŠTAJ,U SVEMU,PREDSTAVLJA NASTAVAK IZVEŠTAJA PRETHODNOG UGOVORNOG i IZVEŠTAJNOG PERIODA .

I   UVOD :

Konačni  izveštaj baziran je na prethodnim Izveštajima.

Izveštaji ( I-VI ) rađeni su po planiranim,i obavezujućim uzorkovanjima.

U poglavljima ovog-Konačnog izveštaja ,kada je to stručno  opravdano,bće korišćeni citati prethodnih     Izveštaja.

Svim prethodnim Izveštajima navedeno je ¨,,Važeća legislativa Republike Srbije  za oblast (zaštite  životne sredine  za nivo lokalne samouprave ,kao jednu od aktivnosti,određuje praćenje elementa životne sredine.

Detaljnije :,,U  skladu sačlanovima 69.i 70.Zakona o zaštiti životnr sredine ,koji definišu da jedinica lokalne samouprave obezbeđuje kontinualnu kontrolu i praćenje stanja životne sredine donošenjem i realizacijom programa monitoringa za svoju teritoriju,u skladu sa nacionalnim programima,i vršenje monitoringa sistematskim praćenjem vrednosti indikatora,definisanim  Pravilnikom nacionalne liste indikatora zaštite životne sredine ,pripremljen je Program praćenja ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2022/2023.godinu,,   .

U daljem tekstu Izveštaja aktivnost će biti navođena kao : Program .

Program je  pravno ozakonjen  kao Ugovor .

Ugovor je zaključen između Grada Niša  ( u daljem tekstu Grad ),i Instituta za javno zdravlje Niš  ( u daljem tekstu   Institut ) .

Programom su obuhvaćene površinske vode Reka :

-Nišave,

-Južne Morave,

-Kutinske,

-Toponičke  i

- Jelašničke  .

II CILJ  :

,,Cilj realizacije Programa praćenja ekološkog i hemijskog statusa  površinskih voda na teritoriji grada Niša je dobijanje informacija o kvalitetu površinskih voda na teritoriji grada Niša potrebnih za planiranje mera zaštite od neželjenih efekata zagađenja i upravljanje rizikom putem preventivnog delovanja ,u cilju zaštite i očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine

Praćenje kvaliteta površinskih voda predstavlja značajan element upravljanja vodama ,a ogleda se u praćenju ekološkog statusa ,sa primarnim ciljem unapređenja kvaliteta površinskih voda ,na lokalnom i nacionalnom nivou ,,.    ,, .

# II 1 RADNA HIPOTEZA  PLANIRANIH I SPROVEDENIH AKTIVNOSTI

U   teksu  prethodnih  Izveštaja su  navedeni,i argumentovani , stavovi:

1. izlivanje neprečišćenih otpadnih voda  direktno  negativno utiče na :sastav,kvalitet,ekološki status i ekološki potencijal površinskih voda recipijenata -Reka koje se prate ovim Programom.

Na osnovu navedenog  postavljena je ,za sve Reke ista, RADNA HIPOTEZA  planiranih i sprovedenih AKTIVNOSTI :

1 .Stručnim uzorkovanjimaADEKVATNOG  BROJA UZORAKA   PO : LOKACIJAMA I TRAŽENIM PARAMETRIMA  moguće je dokazati

*kontaminaciju,

*verovatno poreklo kontaminenta i

*  međusobnu povezanost-KORELACIJU među kontaminentima !

Korelacija  se prevashodno određuje kod  toksikanata-kontaminenata sa kumulativnim efektima  !

5. Negativni   efekti  po zdravlje stanovništva   verovatno se  mogu manifestovati  brzo- kao epidemije masovnih zaraznih bolesti !

6.Negativni   efekti  po zdravlje stanovništva   verovatno se  mogu manifestovati  i kasnije  usled zbirnog (kumulativnog ) dejstva  hemijskih, toksikoloških  kontaminenata   svih  elemenata  eko-sistema PROGRAMOM PRAĆENIH REKA. .

Na osnovu RADNE HIPOTEZE definisan je CILJ     PLANIRANIH I SPROVEDENIH AKTIVNOSTI .

# II 2. CILJ PREMA RADNOJ HIPOTEZI

1.potvrditi sve stavke Radne hipoteze .

2.  ZA SVAKU REKU OTKRITI KONTAMINACIJU  PO :

2.1.LOKACIJAMA ,

2.2  UZROKU-fizička,fizičko-hemijska,hemijska,mikrobiološka-bakteriološka i toksikološka    .

3.ŠTO JE MOGUĆE VIŠE SMANJITI  RIZIKE  PO ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA -JAVNO SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE,RIBOLOV,(JAVNO)KUPANJE I REKREACIJA!

III  MATERIJALI i METODE

Korišćena metoda rada spada u grupu standardnih , i  prospektivnih .

Kao materijal korišćene su površinske vode 5 (pet ) (prethodnim tekstom već navedenih ) Reka : Nišave  ,Južne Morave,Kutinske, Toponičke i Jelašničke .

Uzorkovanje je vršeno standardnim metodama ,propisanim  akreditovanim Uputsvom za uzorkovanje površinskih voda UP.06.9     .

Sva uzorkovanja vršili su radnici-stručna lica Instituta  .

Naručilac-Grad odredio je  lokacije –  ,, merna mesta,, uzorkovanja  .

Konkretno     :

1.za  Reku Nišavu određeno je 8 (osam ) mernih mesta .

Merna  mesta su  :

,,1.Nišava,na potezu crkve Sveta Petka Iverica (preko puta )

2. Nišava,na potezu  uliva Malčanske reke

3.Nišava na potezu uliva Knezselskog potoka,

4.Nišava,kod ,,Beneton*,,-a

5.Nišava iza hotela ,,My Place,*,

6.Nišava 100m uzvodno od uliva iz  kolektora otpadnih voda

7.Nišava 300 m nizvodno od uliva iz gloavnog kolektora otpadnih voda,,.

8.Nišava 100m pre uliva u Južnu Moravu  ,,.

*pravopisno promenjen citat

PRILOG I ;  :Prilog 1. Fotografije i ,,tačne koordinate,,   navedenih mernih mesta

2.za Reku Južnu Moravu određena su 2 )dva ) merna mesta .

Merna mesta su :

,,1.Južna Morava iza ,,Dakom,,-a

2.Južna Morava u nivou sela Mezgraja  100m nizvodno od Železničkog mosta ,,.

PRILOG I ;  Prilog 2. Fotografije i ,,tačne koordinate,,   navedenih mernih mesta

3.za Kutinsku Reku određeno je 1 (jedno  ) merno mesto .

Merno mesto je :

,,1.Kutinska reka,pružni prelaz kod ,,Nissal,,-a ,,.

PRILOG I ;  Prilog  3. Fotografija i ,,tačne koordinate,,   navedenog mernog  mesta

4.za  Toponičku  Reku određena su 3  (tri   ) merna  mesta .

Merna mesta su :

,,1.Toponička reka,potez  pre ulaska u selo Mljkovac

2.Toponiča reka 100m uzvodno od uliva otpadnih voda Specijalne psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici

3. Toponiča reka 300 m nizvodno  od uliva otpadnih voda Specijalne psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici ,, .

PRILOG I ;  Prilog 4. Fotografije i ,,tačne koordinate,,   navedenih mernih mesta

5.za Jelašničku  Reku određeno je 1 (jedno  ) merno mesto .

Merno mesto je :

,,1.Jelašnička reka,most na ulazu u selo Jelašnica iz pravca Niške Banje,,.

PRILOG I;   Prilog  5. Fotografija i ,,tačne koordinate,,   navedenog mernog  mesta

Sumarno :

-iz 5 (pet )  Reka treba ,u jednoj seriji  uzorkovanja,uzeti 15 (petnaest uzoraka površinskih voda.

-  PRILOG I ;  :Prilog 1. Fotografije i ,,tačne koordinate,,   navedenih mernih mesta

III 1. OBIM ANALIZA

Naručilac- Grad  je odredio i obim analiza  svih uzoraka.

Detaljnije  U skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentima i rokovima za njihovo postizanje (Službeni glasnik PC“, 6p.50 / 12), u površinskim vodama su izvršena sledeća fizičko-hemijska i

*prekinut citat

U uzorcima su određivani  :

- opšti parametri,

-pokazatelji kiseoničnog režima,

-pokazatelji moguće eutrofikacije -,,nutrijenti,,

-pokazatelji  saliniteta,

-rezidue teških  metala, *

-organske  supstance  i

- mikrobiološki   t.j. bakteriološki parametri   .

PRILOG I  ;    Prilog 6. Tabela ,,PARAMETAR,, dostavljena od strane Grada .

*Precizirani su : arsen,bor,bakar,cink,hrom,gvožđe ;i mangan,olovo,kadmijum i nikl .

III 2. ZAKONSKE OSNOVE ZA RAD

Naručilac-Grad odredio je i važeću pravnu  legislativu –osnov rada,i tumačenja rezultata .

Detaljnije :

1.,,Odlukom o utvrđivanju Popisa voda I reda ),,Službeni glasnik RS ,, ,broj 83/10 ) navedeni vodotoci pripadaju vodotocima I reda ,osim Jelašničke reke koja nije u navedenom popisu,,.

( u daljem tekstu Odluka  )

2.U skladu  sa  Uredbom  o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/12), u uzorcima površinskih voda ispitivaće se sledeći fizičko-hemijski i mikrobiološki parametri,, .*  (U daljem tekstu Uredba )

*prekinut citat

Zbog adekvatnog pristupa radu,korišćene su i norme :

)-Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda (Sl. glasnik RS 74/11),

- Uredbe  o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 35/11),

-Pravilnika  o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda (Sl. glasnik RS 96/10) i Zakona o vodama (Sl.glasnik RS br. 30/10 i 93/12 ;101/2016;95/2018).

III 3.POJAM ,, KLASA,, i ,,EKOLOŠKI POTENCIJAL,,

Kod površinskih voda koristi se termin,,Klasa,,.

Norme parametara za svaku  Klasu  su  utvrđene-limitirane.

Limiti su određeni kao :

-stepen,

-dozvoljene vrednosti,

M.D.K.oncentracije ,i

-dozvoljen broj    kolnija  bakterija u uzorku.

Sagledavanjem  rezultata svih analiziranih parametara  određuje se,za određenu Klasu,ekološki  status   površinske vodPrema Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/12) (2)   postoji pet  Klasa .

,,OPIS KLASE ODGOVARA EKOLOŠKOM STATUSU,, .

Statusi su : ,,

odličan,

dobar,

umeren,

slab

i  loš,,    .

| OCENA STATUSA | BOJA |
| --- | --- |
| Odličan1 | Plava |
| Dobar2 | Zelena |
| Umeren3 | Žuta |
| Slab4 | Narandžasta |
| Loš5 | Crvena |

,, 1 Opis klase odgovara odličnom ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi obezbeđuju na osnovu graničnih vrednosti elemenata kvaliteta uslove za funkcionisanje ekosistema, život i zaštitu riba (salmonida i ciprinida) i mogu se koristiti u sledeće svrhe: snabdevanje vodom za piće uz prethodni tretman filtracijom i dezinfekcijom, kupanje i rekreaciju, navodnjavanje, industrijsku upotrebu (procesne i rashladne vode).*

2 Opis klase odgovara dobrom ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi obezbeđuju na osnovu graničnih vrednosti elemenata kvaliteta uslove za funkcionisanje ekosistema, život i zaštitu riba (ciprinida) i mogu se koristiti u iste svrhe i pod istim uslovima kao i površinske vode koje pripadaju klasi I.*

3 Opis klase odgovara umerenom ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi obezbeđuju na osnovu graničnih vrednosti elemenata kvaliteta uslove za život i zaštitu ciprinida i mogu se koristiti u sledeće svrhe: snabdevanje vodom za piće uz prethodni tretman koagulacijom, flokulacijom, filtracijom i dezinfekcijom, kupanje i rekreaciju, navodnjavanje, industrijsku upotrebu (procesne i rashladne vode).*

4 Opis klase odgovara slabom ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi na osnovu graničnih vrednosti elemenata kvaliteta mogu se koristiti u sledeće svrhe: snabdevanje vodom za piće uz primenu kombinacije prethodno navedenih tretmana i unapređenih metoda tretmana, navodnjavanje, industrijsku upotrebu (procesne i rashladne vode).*

5 Opis klase odgovara lošem ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadaju ovoj klasi ne mogu se koristiti ni u jednu svrhu ,, .*

*podvučen citat Uredbe

IV REZULTATI

Analiza traženih,navedenih  i Prilog-om 6. citiranih  : fizičkih, fizičko - hemijskih, toksikoloških i bakterioloških-mikrobioloških  parametara površinskih voda izvršena je korišćenjem :

-standardnih analitičkih postupaka (Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti vode, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, 1990. i “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 20th Edition, APHA, AWWA, WEF, 1998.)    standardnim  metodama Instituta za javno zdravlje Niš - akreditovanim od strane Akreditacionog tela Srbije (Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije broj 01-147  .

V REZULTATI I DISKUSIJA

Ponavljam :  ,, Odlukom o utvrđivanju Popisa voda I reda ),,Službeni glasnik RS ,, ,broj 83/10 ) navedeni vodotoci pripadaju vodotocima I reda ,osim Jelašničke reke koja nije u navedenom popisu ,, .

Dodajem:

1.i Jelašnička reka posmatrana je,zbog jednobraznosti rezultata,takođe  kao vodotok I  reda .

2.pri očitavanju rezultata svih parametara  korišćene su norme  Uredbe  o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/12), za Odlukom  propisan ,,red,, t.j. Klasu vodotoka.

V  1.REZULTATI  I DISKUSIJA   PO REKAMA I  UZORKOVANJIMA

SVA UZORKOVANJA RAĐENA SU PREMA :,,Operativnom planu dinamike realizacije praćenja kvaliteta površinskih voda prema Ugovoru 07- 1681,,

Datumi uzorkovanja :29.08.2022. , 26.09.2022 ,13.12,2022.  , 20.02. 2023. ,12.04. 2023,  i  08.06. 2023.godine

,, NAPOMENA  :

PRI SAGLEDAVANJU ORGANOLEPTIČKIH OSOBINA    SVIH  UZORAKA U OBZIR SU UZETE I ATMOSFERSKE PRILIKE !  ,,

V 1.   1. REKA  NIŠAVA

1.REKA NIŠAVA

- uzorkovanje  :Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  Na većini  mernih mesta  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I-III/IV klase (odličan do  umeren* ekološki status).

Na većini  mernih  mesta    Reka je,po  jednom  parametru-indikatoru trofičnosti,a samim tim i MOGUĆE EUTROFIKACIJE -  u  III /IV Klasi ; ima umeren/I ,,DISKUTABILAN,,*slab   ekološki status.

Ovo može biti ,,presek,, Reke.

Indirektni pokazatelji  kiseoničnog  statusa Reke  mogu biti ,,prilog više,, moguće veštački indikovane  trofičnosti i EUTROFIKACIJE Reke Nišave .

Na nekim lokacijama dokazane su i  različite ,,karike,,hemijske fealne kotaminacije ;i indikator (i) trofičnosti.

Obzirom da se radi o  prvom/sedmom     uzorkovanju,ove promene mogu biti osnov diskusije.

Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama.

Starenje-EUTROFIKACIJU mogu izazvati i drugi kontaminenti,ne samo fekalni.

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :  Na  sedam   mernih  mesta     brojevi kolonija izolovanih bakterija  odgovarali  su statusu  II/III klase (  -dobar  / umeren ekološki status).

Fekalni kontaminenti razlog su,,degradacije,,-gubljenja  propisane Klase

Jedan uzorak,zbog aerobnih heterotrofa, ,,,degradran ,,je do IV Klase.

Toksikološki parametri:  arsen  je dokazan u koncentraciji II/III  Klase dobrog/umerenog  ekološkog  statusa. Koncentracije  ostalih teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

- uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  Na većini  mernih mesta  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I-III                                                                                                                                                                                                    klase (odličan do  umeren* ekološki status).

Citiram :,,Sumarno :češće  srednja i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje i

- Indirektno poremećen kiseonični režim     za  Reku   Nišavu  još i više  daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije . ,,    .

Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama.

Starenje-EUTROFIKACIJU mogu izazvati i drugi kontaminenti,ne samo fekalni.

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :  Na  sedam   mernih  mesta     brojevi kolonija izolovanih bakterija  odgovarali  su statusu  II/III klase (  -dobar  / umeren ekološki status).

Fekalni kontaminenti razlog su,,degradacije,,-gubljenja  propisane Klase

Jedan uzorak,zbog aerobnih heterotrofa, ,,,degradran ,,je do IV Klase.

Toksikološki parametri:  gvožđe   je dokazano u koncentraciji I/II   Klase odličnog /dobrog   ekološkog  statusa.

Koncentracije  ostalih teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

3.uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  Na većini  mernih mesta  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I-III                                                                                                                                                                                                    klase (odličan do  umeren* ekološki status).

Citiram Sumarno : permanentna ,češće  srednja i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,

- Indirektno poremećen kiseonični režim i

- Intenzivnija bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija i

organsko opterećenje  manifestno kroz bakteriološke parametre       za  Reku   Nišavu  još i više  daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije .

Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama.

Starenje-EUTROFIKACIJU mogu izazvati i drugi kontaminenti,ne samo fekalni.

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :  Na  svim    mernim   mestima      brojevi kolonija izolovanih bakterija  odgovarali  su statusu  III/IV klase ( umeren/slab  ekološki status).

,,U odnosu na prethodno uzorkovanje  jeste   intenzivnija  :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje* manifestno kroz bakteriološke parametre,,.

*ubačeno u citat.Nema uticaja na suštinu teksta.

Toksikološki parametri:  mangan    je dokazano u koncentraciji I/II   Klase odličnog /dobrog   ekološkog  statusa.

Koncentracije  ostalih teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

4.uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  Na većini  mernih mesta  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su normama I-II Klase.  status                                                                                                                                                                                                     Po ekološkom statusu  to je :odličan do dobar  ekološki status).

Citiram  :,, Sumarno :

-permanentna ,češće  srednja i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,    i

- permanentna  bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija

za  Reku   Nišavu   nastavljaju -,, već otvorene ,, mogućnosti diskusije .  ,, .

Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama.

Starenje-EUTROFIKACIJU mogu izazvati i drugi kontaminenti,ne samo fekalni.

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :  Na   većini     mernih    mesta       brojevi kolonija izolovanih bakterija  odgovarali  su statusu   I-II/III  klase ( odličan-dobar/umeren   ekološki status).

,,U odnosu na prethodno uzorkovanje   nije    intenzivnija  :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje* manifestno kroz bakteriološke parametre,,.

*ubačeno u citat.Nema uticaja na suštinu teksta.

Toksikološki parametri:  Gvožđe     je dokazano u koncentraciji I/II   Klase odličnog /dobrog   ekološkog  statusa.

Arsen je dokazan u normi II Klase-dobrog ekološkog statusa.

Koncentracije  ostalih teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

5.uzorkovanje : Za veći broj lokacija sagledano  je :

,,Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II/ III  * klase (odličan do  dobar /umeren    ekološki status).

*Detaljnije : nitriti su bili između II i III Klase;bliže II Klasi,

ortofosfati  su bili između II i III Klase;bliže II Klasi.

Zbog :

-  nitrita ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je II/III  .

Do II Klase bila je i povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika(BPK5).

U odnosu na prethodno uzorkovanje   jeste  intenzivnija  :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje  .

Koncentracije  :ukupnog organskog ugljenika (TOC ),  i ukupnog azota  i ortofosfata  ; kao i vrednosti biološke (BPK5 ) i hemijske (HPK )potrošnje kiseonika ,i međusoban odnos navedenih parametara  mogu biti indirektan pokazatelj stanja-,,dešavanja,, u vodi ove lokacije uzorkovanja.

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiI – III/IV    Klase odličan do   umeren   ,do slab    ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje   nije    intenzivnija-perzistira   :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje

Toksikološki parametri: :     Koncentracije   arsena , i gvožđa bole su   u normi I/II Klase-odličan/dobar ekološki statua   .

Koncentracije ostalih     teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Ostajem pri stavu-Citiram  :,, Sumarno :

-permanentna ,češće  srednja i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,    i

- permanentna  bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija

za  Reku   Nišavu   nastavljaju -,, već otvorene ,, mogućnosti diskusije .  ,, .

Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama.

Starenje-EUTROFIKACIJU mogu izazvati i drugi kontaminenti,ne samo fekalni.

6. uzorkovanje : ,,Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- II/ III  * klase (odličan do  dobar /umeren    ekološki status).

*Detaljnije : nitriti su bili između II i III Klase;bliže III Klasi,

ortofosfati  su bili između II i III Klase .

Zbog :

-  nitrita ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je II/III  .

Do II Klase bila je i povećana vrednost biološke potrošnje kiseonika(BPK5).

U odnosu na prethodno uzorkovanje   jeste  intenzivnija  :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje  .

Koncentracije  :ukupnog organskog ugljenika (TOC ),  i ukupnog azota  i ortofosfata  ; kao i vrednosti biološke (BPK5 ) i hemijske (HPK )potrošnje kiseonika ,i međusoban odnos navedenih parametara  mogu biti indirektan pokazatelj stanja-,,dešavanja,, u vodi ove lokacije uzorkovanja.

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiI – III/IV    Klase odličan do   umeren   ,do slab    ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje  ,za veći broj uzoraka, nije    intenzivnija-perzistira   :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje

Toksikološki parametri: :     Koncentracije   arsena  bole su   u normi I/II Klase-odličan/dobar ekološki statua   .

Koncentracije   mangana   bole su   u normi III Klase- umeren ekološki statua   .

Koncentracije   gvožđa    bole su   u normi V Klase-slab  ekološki statua

Koncentracije ostalih     teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzoraka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena,žućkaste  boje   i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da  uzorak,možda  neće   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

Jedino je voda  uzorka O-367  kod Manastira Sveta Petka organoleptički bila:,,bistra,bez boje i bez mirisa,,.   ,, .

Ostajem pri stavu-Citiram  :,, Sumarno :

-permanentna ,češće  srednja  hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,    i

- permanentna  bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija

za  Reku   Nišavu   nastavljaju -,, već otvorene ,, mogućnosti diskusije .  ,, .

Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama.

Starenje-EUTROFIKACIJU mogu izazvati i drugi kontaminenti,ne samo fekalni.

** Prekinut citat.IMA UTICAJA NA SUŠTINU TEKSTA !**

V 1. 2.REKA   JUŽNA MORAVA

1.uzorkovanje :  Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  Na  jednom  mernom   mesti   vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I-III klase (  odličan do dobar/umeren    ekološki status).

Drugo merno mesto imalo je degradaciju do IV Klase .

Obzirom da se radi o   sedmom      uzorkovanju,ove promene mogu biti osnov diskusije.

Konkretno :,,dokazani su, kao razlozi ,,degradacije,,-gubljenja Klase   povećane koncentracije amonijum-jona, ukupnog azota,nitrita , nitrat i ortofosfata .

Gvožđe  Reku  degradira    do II Klase-  dobrog  ekološkog statusa.

Arsen  Reku  degradira    do III Klase-  umerenog   ekološkog statusa.

Ponavljam:,, Verovatno se radi o :

-opterećenju Reke organskim supstratom,

-poremećenom ,,kiseoničnom režimu reke ,posmatrano kroz indirektne pokazatelje,, .

Dodajem:ima hemijskih dokaza  fekalne kontaminacije ,, .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :      brojevi kolonija izolovanih bakterija ,,degradiraju,,Klasu-  odgovarali  su statusu  I-II/III Klase ( odličan-dobar/umeren   ekološki status).

Toksikološki parametri:.  U uzorku O- 443       gvožđe je   dokazano  u  u koncentraciji II Klase-dobar  ekološki status.

U uzorku O- 442        arsen  je   dokazan  u  u koncentraciji III Klase  Klase-  umeren    ekološki status .

Koncentracije  ostalih teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

2.uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :     vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I-III klase (  odličan do dobar/umeren    ekološki status).

Suspendovane materije oba uzorka bile  su u norni      III/V Klase.

Citiram : ,,Sumarno :češće  srednja i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,

- Indirektno poremećen kiseonični režim  i

- bakteriološka kontaminacija     za  Reku   Južnu Moravu   još i više  daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije . ,, .

Arsen   Reku u uzorku O-547  degradira    do II Klase-  dobrog  ekološkog statusa.

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :      brojevi kolonija izolovanih bakterija ,,degradiraju,,Klasu-  odgovarali  su statusu  III/V Klase ( umeren –loš/van Klase!   ekološki status).

Toksikološki parametri:.  U uzorku O- 443       gvožđe je   dokazano  u  u koncentraciji II Klase-dobar  ekološki status.

Koncentracije  ostalih teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

3.uzorkovanje  : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :     vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I-    II/ III klase (  odličan do dobar/umeren    ekološki status).

Suspendovane materije uzorka  O-729  bile  su u norni      III/V Klase.

Citiram:,,Sumarno : permanentna ,češće  srednja i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,

- Indirektno poremećen kiseonični režim i

- Permanentna  bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija

Organsko opterećenje  manifestno kroz bakteriološke parametre       za  Reku   Južnu Moravu   još i više  daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije .  ,,.

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :      brojevi kolonija izolovanih bakterija ,,degradiraju,,Klasu-  odgovarali  su statusu  I/ III/IV  Klase ( odličan/umeren –loš   ekološki status).

Toksikološki parametri:.  U uzorku O- 729       gvožđe je   dokazano  u  u koncentraciji II Klase-dobar  ekološki status.

U uzorku O- 728        mangan  je   dokazano  u  u koncentraciji II Klase-dobar  ekološki status.

Koncentracije  ostalih teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

.4.uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :     vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I-    II/ III klase (  odličan do dobar/umeren    ekološki status).

Suspendovane materije   bile  su u norni      III/V Klase.

Citiram  :,, Sumarno :

-permanentna ,češće  srednja i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,    i

- permanentna  bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija

za  Reku   Južnu Moravu    nastavljaju -,, već otvorene ,, mogućnosti diskusije .  ,, .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :      brojevi kolonija izolovanih bakterija ,,degradiraju,,Klasu-  odgovarali  su statusu  I/ III/IV  Klase ( odličan/umeren –loš   ekološki status).

Toksikološki parametri:.  U  oba uzorka        gvožđe je   dokazano  u  u koncentraciji III/IV  Klase –umeren/slab   ekološki status.

U uzorku O- 139 arsen   je   dokazan  u  u koncentraciji   I/ II Klase –odličan/dobar   ekološki status.

Koncentracije  ostalih teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

5.uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  III  * klase (odličan do umeren    ekološki status).

,,Indirektni pokazatelji kiseoničnog režima,, : biološka (BPK5) i hemijska potrošnja kiseonika (HPK ) bili su u normi : III , i II Klase.

U normi II Klase-dobrog ekološkog statusa bili su i :ukupan organski ugljenik (TOC ) ,   i ukupan fosfor .

*Detaljnije : nitriti su bili  u III Klasi,

ortofosfati  su bili,takođe u III Klasi   .

Zbog :

-  nitrita ,

-ukupnog azota ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je  III  .

.

U odnosu na prethodno uzorkovanje   nije   intenzivnija -perzistira  :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

Organsko opterećenje  .

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi    II –  –III /IV    Klase    umeren/slab   ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje   nije   intenzivnija -perzistira  :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje .

Toksikološki parametri: :Koncentracija   arsena   odgovarala je   normi  I/ II  Klase- odličan/ dobar      ekološki status.

Koncentracija gvožđa   odgovarala je   normi    III / IV  Klase-   umeren/slab-loš       ekološki status.

Mangan je dokazan ,minorno,preko normi II Klase-dobrog ekološkog  statusa.

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Ostajem pri stavu-Citiram  :,, Sumarno :

-permanentna ,češće  srednja i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,    i

- permanentna  bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija

za  Reku   Južnu Moravu    nastavljaju -,, već otvorene ,, mogućnosti diskusije .  ,, .

6.uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  III  * klase (odličan do umeren    ekološki status).

,,Indirektni pokazatelji kiseoničnog režima,, : biološka (BPK5) i hemijska potrošnja kiseonika (HPK ) bili su u normi : III , i II Klase.

U normi II Klase-dobrog ekološkog statusa bili su i :ukupan organski ugljenik (TOC ) ,    ukupan azot,i ortofosfati  .

Nitriti su bili  u III Klasi.

.

Zbog :

-  nitrita ,

-ukupnog azota ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je  III  .

.

U odnosu na prethodno uzorkovanje   nije   intenzivnija -perzistira  :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

Organsko opterećenje  .

Međusoban odnos navedenih parametara  može  biti indirektan pokazatelj stanja-,,dešavanja,, u vodi ove lokacije uzorkovanja.

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi    II –  –III /IV    Klase    umeren/slab   ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje   nije   intenzivnija -perzistira  :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje .

Toksikološki parametri: :Koncentracija   arsena   odgovarala je   normi  I/ II  Klase- odličan/ dobar      ekološki status.

Koncentracija gvožđa   odgovarala je   normi    III / IV  Klase-   umeren/slab-loš       ekološki status.

Mangan je dokazan ,minorno,preko normi II Klase-dobrog ekološkog  statusa.

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Ostajem pri stavu-Citiram  :,, Sumarno :

-permanentna ,češće  srednja  hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,    i

- permanentna  bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija

za  Reku   Južnu Moravu    nastavljaju -,, već otvorene ,, mogućnosti diskusije .  ,, .

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena,žućkaste  boje   i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da  uzorak,možda  neće   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

V I.3.      KUTINSKA REKA

1.uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I-III/IV    klase (  odličan  do umeren/slab   ) ekološki status).

Posmatrano zbirno,sa rezultati,a od prošle godine,  radi  se  o   sedmom       uzorkovanju .  Dokazi degradacije  mogu biti osnov diskusije.

,,Poremeen je ,,kiseonični režim Reke,posmatrano kroz indirektne pokazatelje.

Ima hemijskih dokaza fekalne kontaminacije .

Ponavljam :,,Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama,,.

Treba pratiti i pokazatelje trofičnostiReke,,   .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :   brojevi kolonija izolovanih bakterija  odgovarali  su statusuIII- IV  klase ( umeren do slab  ekološki status).

Toksikološki parametri :Koncentracije  teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa;Mangan  je dokazano u koncentraciji IV Klase.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

- .uzorkovanje  :Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I- IV * klase (odličan do slab    ekološki status).

U normi  Klase-odlčnog statusa Reka ima :ph vrednost,suspendovane materije ,kiseonik po oba parametra , biološku i hemijsku potrošnju kiseonika;   i ukupni organski ugljenik- TOC.

Razlog   promene   do II Klase - ,,dobrog,,statusa     je   povećana koncentracija   ortofosfata  .

Još i više-ka III Klasi,i umerenom statusu Reku degradiraju amonijum-jon ,i nitrati.

.Nitrita,i i u ovoj seriji, ima toliko  da  degradiraju  Reku  do IV Klase-,,slabog,,ekološkog statusa.

Posmatrano zbirno,sa rezultati,a od prošle godine,  radi  se  o   osmom        uzorkovanju .  Dokazi degradacije  mogu biti osnov diskusije.

,,Poremeen je ,,kiseonični režim Reke,posmatrano kroz indirektne pokazatelje.

Ima hemijskih dokaza fekalne kontaminacije .

Ponavljam :,,Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama,,.

Treba pratiti i pokazatelje trofičnostiReke,,   .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiII – III-IV /V   Klase  umeren do slab /loš  ekološki  status

Fekalni koliformi Reku degradiraju ,,van Klase,, .

Toksikološki parametri:. Koncentracije  svih  teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama .

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, bistra,bez boje i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

Sumarno :izrazita   srednja ; i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,

- Indirektno poremećen kiseonični režim  i

- Naročito  fekalna bakteriološka kontaminacija     za Kutinsku

Reku     još i više  daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije .

3.Uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I-III/IV    klase (  odličan  do umeren/slab   ) ekološki status).

Posmatrano zbirno,sa rezultati,a od prošle godine,  radi  se  o    devetom         uzorkovanju .  Dokazi degradacije  mogu biti osnov diskusije.

,,Poremeen je ,,kiseonični režim Reke,posmatrano kroz indirektne pokazatelje.

Ima hemijskih dokaza fekalne kontaminacije .

Ponavljam :,,Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama,,.

Treba  pratiti i pokazatelje trofičnostiReke,,   .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :   brojevi kolonija izolovanih bakterija  odgovarali  su statusuIII- IV  klase ( umeren do slab  ekološki status).

Toksikološki parametri :Koncentracije  teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa;Mangan  je dokazano u koncentraciji II Klase.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

4. uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  III  * klase (odličan do  umeren     ekološki status).

U normi  Klase-odlčnog statusa Reka ima :ph vrednost,suspendovane materije ,kiseonik po oba parametra ,hemijsku potrošnju kiseonika  .

Ukupan fosfor  je minimalno povećan preko norme I Klase.

Razlog   promene   do II /IIIKlase - ,,dobrog  /umerenog ,,statusa     su   povećane  koncentracije   nitrita i nitrata .

Još i više-ka III Klasi,i umerenom statusu Reku degradiraju  ukupan azot i ortofosfati .

Posmatrano zbirno,sa rezultati,a od prošle godine,  radi  se  o    desetom          uzorkovanju .  Dokazi degradacije  mogu biti osnov diskusije.

,,Poremeen je ,,kiseonični režim Reke,posmatrano kroz indirektne pokazatelje.

Ima hemijskih dokaza fekalne kontaminacije .

Ponavljam :,,Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama,,.

Treba pratiti i pokazatelje trofičnostiReke,,   .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiII – III-IV    Klase  umeren do slab /loš  ekološki  status

Toksikološki parametri: : Koncentracije svih  teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Sumarno :

-permanentna ,češće  srednja i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,    i

- permanentna  bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija   i

za  Kutinsku  Reku       nastavljaju -,, već otvorene ,, mogućnosti diskusije .

5. uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  III /IV * klase (odličan do umeren /slab    ekološki status).

*Detaljnije : nitrati su bili  u III Klasi,

ortofosfati  su bili u IV Klasi   .

Zbog :

-  nitrata  ,

-ukupnog fosfora ,

-ortofosfata i

- detaljnog sagledavanja Klasa je  IV  .

I na ovoj lokaciji,u   odnosu na prethodno uzorkovanje   jeste  intenzivnija   :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

Organsko opterećenje  .

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Posmatrano zbirno,sa rezultati,a od prošle godine,  radi  se  o    jedanaestom           uzorkovanju .  Dokazi degradacije  mogu biti osnov diskusije.

,,Poremeen je ,,kiseonični režim Reke,posmatrano kroz indirektne pokazatelje.

Ima hemijskih dokaza fekalne kontaminacije .

Ponavljam :,,Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama,,.

Treba pratiti i pokazatelje trofičnostiReke,,

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiII – III-IV    Klase  umeren do slab /loš  ekološki  status

Toksikološki parametri: :Koncentracija   arsena   odgovarala je   normi  I/ II  Klase- odličan/ dobar      ekološki status.

Koncentracija gvožđa   odgovarala je   normi    II  Klase-   dobar       ekološki status.

Koncentracija    mangana   odgovarala je   normi  II/ III  Klase- dobar  ekološki status.

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Ostajem pri stavu-citiram :,, Sumarno :

-permanentna ,češće  srednja i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,    i

- permanentna  bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija   i

za  Kutinsku  Reku       nastavljaju -,, već otvorene ,, mogućnosti diskusije .

6. uzorkovanje :Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  III /IV * klase (odličan do umeren /slab    ekološki status).

*Detaljnije :biološka potrošnja kiseonika-BPK5,ukupni azot,i ukupni fosfor bili su u normi II Klase. Nitrati su bili  u III Klasi, ortofosfati  su bili u IV Klasi   .

Detaljnim sagledavanjem  Klasa je  IV  .

I na ovoj lokaciji,u   odnosu na prethodno uzorkovanje   nije povećana  ,i onako izrazita- intenzivna   :

- hemijska fekalna  kontaminacija,

Organsko opterećenje  .

Međusoban odnos navedenih parametara  može  biti indirektan pokazatelj stanja-,,dešavanja,, u vodi ove lokacije uzorkovanja.

Uslov donošenja moguće pretpostavke jeste praćenje adekvatnog broja uzoraka .

Posmatrano zbirno,sa rezultati,a od prošle godine,  radi  se  o    dvanaestom            uzorkovanju .  Dokazi degradacije  mogu biti osnov diskusije.

,,Poremeen je ,,kiseonični režim Reke,posmatrano kroz indirektne pokazatelje.

Ima hemijskih dokaza fekalne kontaminacije .

Ponavljam :,,Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama,,.

Treba pratiti i pokazatelje trofičnostiReke,,

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiII – III-IV    Klase  umeren do slab /loš  ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje   nije   intenzivnija -perzistira  :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje .

Toksikološki parametri: :Koncentracija   arsena   odgovarala je   normi  I/ II  Klase- odličan/ dobar      ekološki status.

Koncentracija gvožđa   odgovarala je   normi    II  Klase-   dobar       ekološki status.

Koncentracija    mangana   odgovarala je   normi  II/ III  Klase- dobar  ekološki status.

Koncentracije ostalih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,,   zamućena,žuta   i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da   uzorak,možda  neće  odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

V   1.4. TOPONIČKA REKA

Uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I- I/III   klase (  odličan  do   dobar/ umeren  ) ekološki status).

Obzirom da se,zapravo, radi o   sedmom       uzorkovanju,dokazi degradacije  mogu biti osnov diskusije.

Ponavljam :,,Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama,,.

Treba pratiti i pokazatelje trofičnostiReke,, .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :   brojevi kolonija izolovanih bakterija  odgovarali  su statusu I  klase –III/IV  Klase(odličan  do umeren/slab    ekološki status).

Ovo su standardne analize.

Ponavljam,,:Zagovaram-otvaram pitanja :

-profil pacijenata,

-(hiper )hlorisanje otpadnih voda  Bolnice ,

-ciljano proširene mikrobiološke-ne samo bakteriološke - analize !!!

Toksikološki parametri     Arsen  je  bio  razlog ,,degradacije,, .

Klase po uzorcima :II

Ekološki statusi sva 3 )tri )  uzoraka :dobar.

Koncentracije  ostalih teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

Organoleptičke osobine uzorkaa u trenutku uzorkovanja ,, bistra,bez boje i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

Sumarno :ortofosfati, i ukupan azot     Toponičku Reku    ,  daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije .

2.uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : za uzorak O-541  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I-    klase (  odličan   ekološki status).

Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I- II/III   klase (  odličan  do   dobar/ umeren  ) ekološki status).

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :  uzorak O-541 bio je u normi I-IV Klase !

Crevni enterokoke ,,razlog,, su I  Klase  ...

Toksikološki parametri     Arsen  je  bio  razlog ,,degradacije,, .

Klase po uzorcima :II,III .

Fvožđe je, u jednom uzorku,bilo ,minorno,preko I Klase.

Koncentracije  ostalih teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

Organoleptičke osobine uzorkaa u trenutku uzorkovanja ,, bistra,bez boje i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

Sumarno : zapravo se radi o osmom uzorkovanju,tako da izrazita   srednja  hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,

- Indirektno poremećen kiseonični režim  i

Naročito  fekalna bakteriološka  i  za ovu lokaciju Toponičke

- Reke      još i više  daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije .

ISTIČEM-CITIRAM :,,, Ovo su standardne analize.

Ponavljam,,:Zagovaram-otvaram pitanja :

-profil pacijenata,

-(hiper )hlorisanje otpadnih voda  Bolnice ,

-ciljano proširene mikrobiološke-ne samo bakteriološke - analize !!!

3.uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I- II/III   klase (  odličan  do   dobar/ umeren  ) ekološki status).

Uzorak O-727 bio je degradiran ,,van klase,, koncentracijom ukupnog azota.

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :  uzorci su u normama I-II/III Klase- odličan  do   dobar/ umeren  ) ekološki status).

Aerobni heterotrofi uzorak O-727 uzorak degradiraju do III/IV Klase.

Sumarno :zapravo se radi o devetom uzorkovanju,tako da  permanentna izrazita   srednja ; i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,

- Indirektno poremećen kiseonični režim  i

- naročito ,takođe permanentna ,  fekalna bakteriološka kontaminacija     zaToponičku

- Reku     još i više  daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije .

Toksikološki parametri     Mangan   je  bio  razlog ,,degradacije,, do II Klase. .

Koncentracije  ostalih teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

Organoleptičke osobine uzorkaa u trenutku uzorkovanja ,, bistra,bez boje i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

4.uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I- II/III   klase (  odličan  do   dobar/ umeren  ) ekološki status).

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :  uzorci su u normama I-II Klase- odličan  do   dobar  ) ekološki status).

Sumarno :zapravo se radi o desetom uzorkovanju,tako da    permanentna izrazita   srednja ; i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,

- Indirektno poremećen kiseonični režim  i

- naročito ,takođe permanentna ,  fekalna bakteriološka kontaminacija     zaToponičku

- Reku     još i više  daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije .

Toksikološki parametri     Arsen    je  bio  razlog ,,degradacije,, do II Klase.

Gvožđa je bilo povećano preko I Klase.

Koncentracije  ostalih teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

Organoleptičke osobine uzoraka  u trenutku uzorkovanja ,, bistra,bez boje i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

5. uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  II klase (odličan do  dobar      ekološki status).

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiII – I –II   Klase  odličan  ,do   dobar  ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje    nije      intenzivnija-perzistira   :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje

Toksikološki parametri:.

Koncentracije skoro  svih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Arsen je dokazan u normi I/ II Klase.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama .

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena,žućkasta ,i  bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da   uzorak,možda  neće   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

Sumarno :zapravo se radi o  jedanaestom  uzorkovanju,tako da    : permanentna izrazita   srednja ; i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,

- Indirektno poremećen kiseonični režim  i

- naročito ,takođe permanentna ,  fekalna bakteriološka kontaminacija     zaToponičku

- Reku     još i više  daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije .

Organoleptičke osobine uzoraka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena,žućkasta ,i  bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da   uzorak,možda  neće   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

6. uzorkovanje  Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  II klase (odličan do  dobar      ekološki status).

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normiII – I –II   Klase  odličan  ,do   dobar  ekološki  status

U odnosu na prethodno uzorkovanje ,na jednoj lokaciji,  jeste      intenzivnija   :

- Bakteriološka,mahom fekalna , kontaminacija.

Organsko opterećenje

Toksikološki parametri:.

Koncentracije skoro  svih teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Arsen je dokazan u normi I/ II Klase.

Na dve lokacije gvožđe je bilo u normi II Klase,na jednoj lokaciji gvožđa je bilo u normi V Klase.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama .

Ostajem pri stavu-citiram :,,  Sumarno zapravo se radi o dvanaestom uzorkovanju,tako da  : permanentna izrazita   srednja ; i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,

- Indirektno poremećen kiseonični režim  i

- naročito ,takođe permanentna ,  fekalna bakteriološka kontaminacija     zaToponičku   Reku     još i više  daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije .

NAPOMENA :Koncentracije ukupnog azota od 21,22mg/l degradirale su Reku,,van Klase ,, na 2 (dva) merna mesta**,,.

Uslov donošenja moguće pretpostavke o poreklu /izvoru ukupnog azota  jeste:adekvatno  praćenje adekvatnog broja uzoraka

Organoleptičke osobine uzoraka u trenutku uzorkovanja ,, zamućena,žućkaste  boje   i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da  uzorak,možda  neće   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

V 1.5.JELAŠNIČKA REKA

1.uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I-III/IV klase (odličan do  umeren /slab    ekološki status).

Obzirom da se radi o   sedmom      uzorkovanju,dokazi degradacije  mogu biti osnov diskusije.

Ima IZRAZITIH DOKAZA  fekalne kontaminacije .

Ponavljam :,,Ako se setimo ,,karika hemijskog lanca fekalnog zagađenja,, verovatna  je permanentna fekalna kontaminacija Reke na navedenim lokacijama,,.

Treba pratiti i pokazatelje trofičnostiReke.   ,,.

.

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :   brojevi kolonija izolovanih bakterija  odgovarali  su statusu IV  klase ( do  slab  ekološki status) .

PO SVIM PARAMETRIMA REKA JE U IZRAZITOJ  DEGRADACIJI !

Toksikološki parametri :Koncentracije  teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa;Gvožđe je dokazano u koncentraciji minorno povećanoj prema M.D.K. Klase .

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, bistra,bez boje i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

2. uzorkovanje Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I-III/IV klase (odličan do  umeren /slab    ekološki status).

Citiram : zapravo se radi o osmom  zorkovanju tako da izrazita   ,naročito srednja,hemijska fekalna kontaminacija   kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,

- Indirektno poremećen kiseonični režim  i

- naročito  fekalna bakteriološka kontaminacija     za Jelašničku

- Reku     još i više  daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije .  ,,.

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :   brojevi kolonija izolovanih bakterija  odgovarali  su statusu  III / IV  klase ( umeren do  slab  ekološki status) .

Toksikološki parametri :Koncentracije  teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa;Gvožđe je dokazano u koncentraciji minorno povećanoj prema M.D.K. Klase .

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, bistra,bez boje i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

3. uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I-III/IV klase (odličan do  umeren /slab    ekološki status).

Citiram : zapravo se radi o  devetom   zorkovanju tako da izrazita      srednja ; i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,

- Indirektno poremećen kiseonični režim  i

- Naročito ,takođe permanentna ,  fekalna bakteriološka kontaminacija     zaToponičku

- Reku     još i više  daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :   brojevi kolonija izolovanih bakterija  odgovarali  su statusu  III / IV  klase ( umeren do  slab  ekološki status) .

Toksikološki parametri :Koncentracije  teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa; Mangan  je dokazano u koncentraciji minorno povećanoj prema M.D.K.  II Klase .

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, bistra,bez boje i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

4.uzorkovanje Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri :  vrednosti ispitivanih  parametara odgovarale su statusu I-II/III klase (odličan do  dobar/umeren     ekološki status).

Citiram : zapravo se radi o  desetom    zorkovanju tako da izrazita   srednja ; i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,   i

- Naročito ,takođe permanentna ,  fekalna bakteriološka kontaminacija     za Jelašničku

- Reku       daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije .

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :   brojevi kolonija izolovanih bakterija  odgovarali  su statusu  II / IV  klase ( dobar   do  slab  ekološki status) .

Toksikološki parametri :Koncentracije  teških  metala ,sa normiranim M.D.K.vrednostima  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa .

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, bistra,bez boje i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku ,,

5.uzorkovanje : Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  III  klase (odličan do umeren     ekološki status).

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi  II/  /   IV   Klase   dobar  –slab    ekološki  status !

Toksikološki parametri: :  Arsen je bio u normi I/II Klase.

Gvožđe je detektovano u normi II Klase-dobrog ekološkog statusa.

Koncentracije  ostalih   teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Citiram : zapravo se radi o   jedanaestom uzorkovanju tako da permanentna izrazita   srednja ; i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,   i

- Naročito ,takođe permanentna ,  fekalna bakteriološka kontaminacija     za Jelašničku

- Reku       daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije .

Organoleptičke osobine uzorka u trenutku uzorkovanja ,, bistra,bez boje i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da će  uzorak,možda   odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

6.uzorkovanje Fizički,fizičko-hemijski i hemijski parametri : vrednosti odgovaraju  normama  I-  III /IV   klase (odličan do umeren /slab     ekološki status).

Mikrobiološki-bakteriološki parametri: :Rezultatima mikrobioloških analiza –brojem kolonija izolovanih bakterija uzorak je u normi  II/  /   IV   Klase   dobar  –slab    ekološki  status !

Toksikološki parametri: :  Arseni Mangan   bili su u normi II Klase.

Gvožđe je detektovano u normi III Klase-umerenog  ekološkog statusa.

Koncentracije  ostalih   teških  metala  dokazane su u normi I  Klase-odličnog ekološkog statusa.

Olovo,Kadmijum I Nikl dokazani su u merljivim koncentracijama.

Citiram : zapravo se radi o    dvanaestom  uzorkovanju tako da permanentna izrazita   srednja ; i stara hemijska fekalna  kontaminacija,

- Organsko opterećenje ,   i

- Naročito ,takođe permanentna ,  fekalna bakteriološka kontaminacija     za Jelašničku

- Reku       daju-,,otvaraju,, mogućnost diskusije .

Organoleptičke osobine uzorka uzorka u trenutku uzorkovanja ,,   zamućena,žuta   i bez mirisa  ,,* ukazuju na mogućnost da   uzorak,možda  neće  odgovarati  normama I Klase  vodotoka .

*zajednički predstavljeni,,podaci o uzorku

Sumarno :  na određenim lokacijama-mernim mestima,u praćenom vremenskom periodu Reke :Nišava,Južna Morava,Kutinska,Toponička i Jelašnička su  ,,degradirane,,-gube Klasu.

Kontaminacije su razlog,,degradacije,, .

Kontaminenti su  dokazani po svim traženim parametrima :

-fizičkim ,  fizičko-hemijskim, hemijskim,

-mikrobiološkim-bakteriološkim  i

-toksikološkim.

Sa ovakvim brojem uzoraka,u ovakvom vremenskom periodu, ne mogu se,još uvek,  po lokacijama i sezonama,   precizitati :

-pojave nekih kontaminenata,

-mogući izvori kontaminacije,

-varijacije nekih kontaminenata.

Za navedene  Reke    , samo  u :praćenom vremenskom periodu i na određenim lokacijama-mernim mestima,     možemo uvesti termine :

-BAKTERIOLOŠKA , češće FEKALNA  KONTAMINACIJA ,

HEMIJSKA  FEKALNA KONTAMINACIJA ,

-eventualna  EUTROFIKACIJA .

-Toksikologiju Toponičke Reke ne treba  sagledavati samo sa aspekta kontaminacije. Treba razmatrati AUTOHTONOST .

- Za Topoičku Reku citiram ;,Zagovaram-otvaram pitanja :

-profil pacijenata,

-(hiper )hlorisanje otpadnih voda  Bolnice ,

-ciljano proširene mikrobiološke-ne samo bakteriološke - analize !!! ,, .

VI    1. ZAKLJUČAK KONAČNOG IZVEŠTAJA,, O STANU VODA,,   :

1.Sve Reke praćene Programom   na određenim lokacijama-mernim mestima,u Ugovorom  određenom vremenskom periodu  su  ,,degradirane,,-gube propisanu  Klasu.

2.Kontaminacije su razlog,,degradacije,, .

3.Kontaminenti su  dokazani po svim traženim parametrima :

-fizičkim ,  fizičko-hemijskim, hemijskim,

-mikrobiološkim-bakteriološkim  i

-toksikološkim.

4.Sa ovakvim brojem uzoraka,u ovakvom vremenskom periodu, ne mogu se, još uvek, po lokacijama i sezonama,   precizitati :

-pojave nekih kontaminenata,

-mogući izvori kontaminacije,

-varijacije nekih kontaminenata.

5.za sve Reke    , samo  u :praćenom vremenskom periodu i na određenim lokacijama-mernim mestima     možemo uvesti termine :

-BAKTERIOLOŠKA , češće FEKALNA  KONTAMINACIJA ,

-eventualna  EUTROFIKACIJA .

6.toksikologiju Toponičke Reke ne treba  sagledavati samo sa aspekta kontaminacije. Treba razmatrati AUTOHTONOST .

7. Za Toponičku Rrku citiram ;,Zagovaram-otvaram pitanja :

-profil pacijenata,

-(hiper )hlorisanje otpadnih voda  Bolnice ,

-ciljano proširene mikrobiološke-ne samo bakteriološke - analize !!! ,, .

VI  2.    ZAKLJUČAK PO  CILJEVIMA PROGRAMA

Citiram :

1.,,Cilj realizacije Programa praćenja ekološkog i hemijskog statusa  površinskih voda na teritoriji grada Niša je dobijanje informacija o kvalitetu površinskih voda na teritoriji grada Niša potrebnih za planiranje mera zaštite od neželjenih efekata zagađenja i upravljanje rizikom putem preventivnog delovanja ,u cilju zaštite i očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine ,,.*

*prekinut citat

1.Zaključak :rađeno je po 1.Cilju.

Dobijene  su naknadne – za ugovoreni period 2022-2023.godine     informacije o sastavu-kvalitetu površinskih voda i PROMENAMA –DEGRADACIJI sastava-kvaliteta .

2.,,Praćenje kvaliteta površinskih voda predstavlja značajan element upravljanja vodama ,a ogleda se u praćenju ekološkog statusa ,sa primarnim ciljem unapređenja kvaliteta površinskih voda ,na lokalnom i nacionalnom nivou ,,.

2.Zaključak :rađeno je po 2.Cilju.

Detaljno su precizirane  PROMENE-DEGRADACIJE SASTAVA-KVALITETA PO :

-VODOTOCIMA,

-MERNIM MESTIMA

-PARAMETRIMA :FIZIČKI,FIZIČKO-HEMIJSKI,HEMIJSKI ;MIKROBIOLOŠKI-BAKTERIOLOŠKI i TOKSIKOLOŠKI .

Ovo je osnov daljeg rada ,sa krajnim Ciljem da :DOKAZ DEGRADACIJESASTAVA- KVALITETA  POVRŠINSKIH VODA BUDE OSNOV PLANIRANJA,I SPROVOĐENJA KOREKTIVNIH MERA .

KOREKTIVNE MERE ,KAO KRAJNJI CILJ IMAJU KOREKCIJU SASTAVA –KVALITETA POVRŠINSKIH VODA DO NORMI PROPISANIH ZA ,,POTREBE HUMANE POPULACIJE,,.

VI 3. ZAKLJUČAK PO RADNOJ HIPOTEZI

1.potvrđene su stavke Radne hipoteze .

2.  ZA SVAKU REKU OTKRIVENA –DOKAZANA JE  KONTAMINACIJU  PO :

2.1.LOKACIJAMA ,

2.2  UZROKU-fizička,fizičko-hemijska,hemijska,mikrobiološka-bakteriološka i toksikološka    .

3 OSNOVA DALJEG RADA JE :,, .Stručnim uzorkovanjimaADEKVATNOG  BROJA UZORAKA   PO : LOKACIJAMA I TRAŽENIM PARAMETRIMA  moguće je dokazati

*kontaminaciju,

*verovatno poreklo kontaminenta i

*  međusobnu povezanost-KORELACIJU među kontaminentima !

Korelacija  se prevashodno određuje kod  toksikanata-kontaminenata sa kumulativnim efektima  !

4.. Negativni   efekti  po zdravlje stanovništva   verovatno se  mogu manifestovati  brzo- kao epidemije masovnih zaraznih bolesti !

5.Negativni   efekti  po zdravlje stanovništva   verovatno se  mogu manifestovati  i kasnije  usled zbirnog (kumulativnog ) dejstva  hemijskih, toksikoloških  kontaminenata   svih  elemenata  eko-sistema PROGRAMOM PRAĆENIH REKA. ,, .

6.KRAJNJI CILJ JE :.ŠTO JE MOGUĆE VIŠE SMANJITI  RIZIKE  PO ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA -JAVNO SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE,RIBOLOV,(JAVNO)KUPANJE I REKREACIJA! ,,

VII PREDLOG MERA, ,,OPIS I PREDLOG DINAMIKE DALJIH AKTIVNOSTI ,,  :-VEĆ JE DAT ,,ZAKLJUČCIMA PO RADNOJ HIPOTEZI,,-BIĆE PRIMERENO CITIRAN

2.,,  ZA SVAKU REKU OTKRIVENA –DOKAZANA JE  KONTAMINACIJU  PO :

2.1.LOKACIJAMA ,

2.2  UZROKU-fizička,fizičko-hemijska,hemijska,mikrobiološka-bakteriološka i toksikološka    .

3 OSNOVA DALJEG RADA JE :,, .Stručnim uzorkovanjimaADEKVATNOG  BROJA UZORAKA   PO : LOKACIJAMA I TRAŽENIM PARAMETRIMA  moguće je dokazati

*kontaminaciju,

*verovatno poreklo kontaminenta i

*  međusobnu povezanost-KORELACIJU među kontaminentima !

Korelacija  se prevashodno određuje kod  toksikanata-kontaminenata sa kumulativnim efektima  !,, .

VIII             PRILOG  I

PRILOG I : GRAFIKONI za :

- neke od parametara

-, sva uzorkovanja ,

- sve Reke      i

-sva merna mesta

uporedno prikazani za Izveštajne periode 2022.i 2023.godine

I 	TABELARNI PRIKAZ REZULTATA ISPITIVANJA

II	REZULTATI ISPITIVANJA